重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目

招标文件

招标编号：202311001

招  标  人：重庆建科院检验检测有限公司

招标代理机构：重庆市建筑科学研究院有限公司

二〇二三年十月

重庆建科院检验检测有限公司设备采购项目招标公告

- 招标条件

重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目（项目编号：202311001），资金来自企业自筹，招标人为重庆建科院检验检测有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的检测设备采购进行招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 本招标项目名称:重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目。

2.2项目规模：本项目投资约56.06万元（含税价）。

2.3安装地点：重庆市九龙坡区兴谷路39号11幢（重庆高新区智能制造产业园一期11号楼）。

2.4交货期：合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。

2.5 招标范围：

2.5.1设备名称：重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目。

2.5.2最高限价（元）：560600元。

2.5.3数量：一批。

备注：本项目属交钥匙工程，包含安装调试及人员培训。

3、投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：

3.1.1 投标人应具备合法营业执照。

3.1.2投标人如非生产厂家，则可提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书。

3.1.3投标人需提供合同签订时间为2020年1月1日后的1个类似检测设备销售（或安装）业绩，单个合同金额不少于30万元。

3.1.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，不得同时参加本招标项目投标。

3.1.5本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年10月25日至2023年11月14日在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上直接下载本项目的招标文件等相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人已收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

5、投标截止时间、开标时间和地点

5.1投标文件递交的截止时间2023年11月14日9时30分（北京时间），递交投标文件地点：重庆市渝中区长江二路221号建科大厦14楼会议室。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布媒介

6.1本次招标公告、招标结果均在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上发布。

7、联系方式

招 标 人：重庆建科院检验检测有限公司               招标代理机构：重庆市建筑科学研究院有限公司

地    址：重庆市渝北区余松路501号                 地   址：重庆市渝中区长江二路221号

邮    编：      /                                  邮   编：               /

联 系 人：刘老师                                   联 系 人：   谢老师

电    话：19923258803                              电    话：  023-63302161

投标邀请书

重庆市建筑科学研究院有限公司（以下简称：招标代理机构）受重庆建科院检验检测有限公司（以下简称：招标人）的委托，对重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。请投标人详细阅读招标文件内容,严格按要求认真准备，按时递交投标文件资料。

| 项目名称 | 重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标（发布网站http://www.cqsjky.com/） |
| 项目编号 | 202311001 |
| 招标文件发布时间 | 2023年10月25日上午11:00（北京时间） |
| 投标文件递交截至时间 | 2023年11月14日上午9:30（北京时间） |
| 投标文件份数 | 一正，两副 |
| 投标文件递交至 | 建科大厦14楼会议室，023-63302161 |
| 评标方法 | 综合评估法 |
| 评审地点 | 建科大厦14楼会议室 |
| 评审时间 | 拟定于2023年11月14日上午9:40（北京时间） |

目  录

一、投标须知

二、设备需求一览表、主要技术参数及要求

三、评标办法（综合评估法）

四、投标资料及递交具体要求

五、相关附件

- 一、投标须知

- 1、达到本次招标要求的投标人总数不少于3家，少于3家本次招价无效。

2、投标保证金：

2.1 保证金金额：人民币11000元（大写：壹万壹仟元整）。

2.2 保证金提交形式：采用转账形式支付

2.3 保证金提交时间：投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳，由投标人从其基本账户通过银行转账直接划付至下面指定的投标保证金账户，投标保证金的到账截止时间为开标日前1日（2023年11月13日）的中午12时00分（北京时间）。

投标保证金账户及账号：

户  名：重庆建科院检验检测有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆金凤支行

账  号：3100002409100000636

保证金递交注意事项：

①各投标人在银行转账时，须充分考虑银行转账的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账的时间要求。

②各投标人在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户，投标人从企业的其他账户划付或者未按时汇入投标保证金的将被否决其投标。

③投标人缴纳投标保证金时必须备注“        （项目名称）投标保证金”，项目名称可简写。

注：未按上述要求提交投标保证金的，其投标文件按无效投标处理。

保证金退还：中标候选人公示期满无异议，在5日内退还非中标候选人投标保证金；中标合同签订后5日内退还中标候选人的保证金。

- 3、投标文件递交注意事项：

- 在投标截止时间前,参加投标的授权代表需手持（本人身份证复印件和法定代表人授权书（附件4））及投标文件原件在重庆市建筑科学研究院有限公司14楼会议室谢老师处递交投标资料。

- 4、本项目招标总价限价560600元，投标人报价总价不得超过限价，否则按无效标处理。本次投标的报价是包含设备采购、安装、首次检定或校准等全部费用的包干价。

5、评标完成后应在3日内在公司网站公示中标结果（公示网站http://www.cqsjky.com/），公示期限为3个工作日，公示期完成后2日内发放中标通知书；中标通知书发出后5个工作日内必须签订购货合同；中标人接到中标通知后在规定时间内借故拒签合同,招标人将取消中标人的中标资格并没收其投标保证金,改由第二中标候选人中标,以此类推。

6、交货时间及地点：合同签订后15日内交货；重庆建科院检验检测有限公司指定地点：重庆市九龙坡区兴谷路39号11幢（重庆高新区智能制造产业园一期11号楼）。

7、中标人必须能够开具全额增值税普通发票。

8、设备应在交货前由中标人进行调试，调试完成后送招标人认可的第三方检测机构进行计量检定或校准，计量检定或校准合格为验收必要条件之一，计量检定或校准的所有费用，由中标人支付。设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后支付中标金额的50%，设备使用后6个月内无问题支付中标金额的40%，余款10%在设备质保期满后付清。

9、招标文件如有歧义、不清楚或前后矛盾的地方，或招标过程中存在异议，均以招标人的解释为准。

- 10、本招标文件未尽事宜，在签订合同时可友好协商确定。

- 11、投标人一旦递交了投标文件，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

- 12、招标代理服务费

- （1）中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳招标代理服务费，请投标人将招标代理服务费考虑到投标报价中，招标代理服务费的收取按照计价格[2002]1980号规定即以下标准下浮20%执行：

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，若采购代理服务费按标准计算出不足4000元的，按4000元计取。

（2）招标代理服务费缴纳账号

户  名：重庆市建筑科学研究院有限公司

开户行：华夏银行重庆大坪支行

账  号：11251000000433569

- 二、设备需求一览表、主要技术参数及要求

（一）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 质保期 | 单台预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20T拉拔仪 | 台 | 1 | 1年 | 3500 |
| 2 | 30T拉拔仪 | 台 | 1 | 1年 | 4500 |
| 3 | 50T拉拔仪 | 台 | 1 | 1年 | 11000 |
| 4 | RTK+基站 | 套 | 1 | 3年 | 42000 |
| 5 | 碳纤维粘结强度检测仪 | 台 | 1 | 1年 | 4500 |
| 6 | 数字式探伤仪 | 台 | 1 | 1年 | 17000 |
| 7 | 一体式钢筋扫描仪 | 台 | 1 | 1年 | 12000 |
| 8 | 电动油泵 | 台 | 1 | 1年 | 4500 |
| 9 | 静力触探仪 | 台 | 1 | 1年 | 8500 |
| 10 | 轻型触探仪 | 台 | 1 | 1年 | 600 |
| 11 | 涂层超声测厚仪 | 台 | 1 | 1年 | 1200 |
| 12 | 超声测厚仪 | 台 | 1 | 1年 | 1200 |
| 13 | 混凝土超声检测仪 | 套 | 1 | 1年 | 26000 |
| 14 | 钢结构防火涂料测厚仪 | 台 | 1 | 1年 | 650 |
| 15 | 激光测距仪 | 台 | 3 | 1年 | 750 |
| 16 | 电子水准仪 | 台 | 1 | 1年 | 15000 |
| 17 | 砂浆数字回弹仪 | 台 | 2 | 1年 | 2700 |
| 18 | 砖数字回弹仪 | 台 | 2 | 1年 | 2700 |
| 19 | 护栏推力仪 | 台 | 1 | 1年 | 21000 |
| 20 | 基桩动测仪 | 台 | 1 | 3年 | 38000 |
| 21 | 裂缝测宽仪 | 台 | 1 | 1年 | 6500 |
| 22 | 楼板厚度测试仪 | 台 | 1 | 1年 | 12000 |
| 23 | 收敛仪 | 台 | 2 | 1年 | 1300 |
| 24 | 钢筋锈蚀测定仪 | 台 | 1 | 1年 | 7500 |
| 25 | 砂浆点荷仪 | 台 | 1 | 1年 | 5500 |
| 26 | 砌体原位剪切仪 | 台 | 1 | 1年 | 4800 |
| 27 | 原位单砖双剪仪 | 台 | 1 | 1年 | 4800 |
| 28 | 分散器 | 台 | 1 | 1年 | 900 |
| 29 | 打散机 | 台 | 1 | 1年 | 900 |
| 30 | 纤维吸油率测定仪 | 台 | 1 | 1年 | 2900 |
| 31 | 建筑声学测量系统 | 套 | 1 | 3年 | 145000 |
| 32 | 纤维图像分析仪 | 台 | 1 | 3年 | 120000 |
| 33 | 地质雷达探头连接数据线 | 套 | 1 | 1年 | 23000 |

注：各投标人投标报价总价不得超过总价最高限价，否则按无效投标处理。

（二）主要技术参数及要求（每套设备包括但不限于以下配置）：

| 序号 | 试验设备 | 采购参数要求（满足或优于以下要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20T拉拔仪 | - 1.用途：用于锚杆、钢筋、膨胀螺栓等锚固件的锚固力检测。 2.技术参数： 2.1.最大量程：200kN 2.2.精度：0.01kN 3.功能： 3.1.峰值记忆 3.2.数据记录 3.3.油缸自动复位 - ★3.4.可升级选配蓝牙模块，支持实时数据上传 4.配置：一体式压力表 - 5.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 2 | 30T拉拔仪 | - 1.用途：用于锚杆、钢筋、膨胀螺栓等锚固件的锚固力检测。 2.技术参数： 2.1.最大量程：200kN 2.2.精度0.01kN 3.功能： 3.1.峰值记忆 3.2.数据记录 3.3.油缸自动复位 - ★3.4.可升级选配蓝牙模块，支持实时数据上传 4.配置： - 4.1.一体式压力表 - 4.2.配11种膨胀螺栓、锚栓等带螺纹类产品配件转换头，规格(mm):M6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27； 5.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 3 | 50T拉拔仪 | - 1.用途：用于锚杆、钢筋、膨胀螺栓等锚固件的锚固力检测。 2.技术参数： 2.1.最大量程：200kN 2.2.精度0.01kN 3.功能： 3.1.峰值记忆 3.2.数据记录 - ★3.3.可升级选配蓝牙模块，支持实时数据上传 4.配置： - 4.1.一体式压力表 - 4.2.配11种膨胀螺栓、锚栓等带螺纹类产品配件转换头，规格(mm): M6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27。 4.3.配14种单孔锚具（夹具），规格(mm):Φ6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32、36、40。 4.4.配3种多孔锚具：2孔、3孔、5孔。 5.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 4 | RTK+基站 | 一、移动站（惯导） 1.接收机特性 1.1.自带CORS账号，配脚架、基座 1.2.卫星跟踪：GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS，支持北斗三代卫星,支持六星二十一频 1.3.通道数：满足1599 1.4.初始化时间：＜5s（典型值） 2.初始化可靠性：＞99.99% 3.标称精度 ★3.1.静态精度： 3.1.1.平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 3.1.2.高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm ★3.2.RTK精度： 3.2.1.平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm 3.2.2.高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm 3.3.单机精度：1.5m 3.4.码差分精度： 3.4.1.平面精度：±(0.25 + 1×10-6×D) m 3.4.2.高程精度：±(0.5+ 1×10-6×D) m 4.GNSS+惯导 4.1.IMU：200Hz 4.2.倾斜角度：0～60° 4.3.倾斜补偿精度：10mm+0.7mm/°tilt（30°内精度＜2.5cm） 5.电气化及物理参数 5.1.外接电源：支持外部供电 5.2.防水防尘：IP68级 5.3.冲击震动：IK08级 5.4.防跌落：抗2米自由落体跌落 6.数据输出 输出方式：BT/Wi-Fi/电台 7.静态存储 7.1.存储格式：可直接记录HCN、HRC、RINEX或其他标准文件格式 7.2.存储空间：不小于8GB内置存储 7.3.下载方式：至少可满足通用USB数据下载；HTTP下载 8.数据通讯 8.1.I/O接口 8.1.1.配备外置UHF天线接口 8.1.2.配备USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载 8.2.网络模块：手簿支持4G全网通 8.3.电台：内置高频单收电台 8.4.协议：至少满足透明传输、TT450 8.5.蓝牙：BT4.0，向下兼容BT2.x，兼容Windows、Android、IOS系统 8.6.数据传输：Wi-Fi数据链 8.8.NFC：支持NFC闪连 9.接收机功能 9.1.双收：支持电台+网络两路数据同时差分 9.2.匹配：支持手簿软件一键匹配基站数据 10.手簿参数 10.1.网络：4G全网通，赠送不少于三年测绘流量 10.2.操作系统：Android 10.3. CPU：不低于八核2.0Ghz处理器 10.4.液晶屏：不小于5.5''高清显示屏 10.5.防水防尘： IP68 二、专业基站 1.接收机特性 1.1.卫星系统：GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS，支持北斗三代，支持5星21频解算 1.2.通道数：满足624 1.3.初始化时间：＜5s （典型值） 1.4.初始化可靠性：>99.99% 2.标称精度: 2.1.静态精度: 2.1.1.平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 2.1.2.高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm 2.2.RTK精度: 2.2.1.平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm 2.2.2.高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm 2.3.单机精度:1.5m 2.4.码差分精度 2.4.1.平面精度：±(0.25+ 1×10-6×D) m 2.4.2.高程精度：±(0.5+ 1×10-6×D) m 3.电气化参数及物理特性 3.1.外接电源:主机可直流电源供电，可220V交流电源供电，可通过电台直接给主机供电 3.2.防水防尘:IP68级 3.3.冲击震动:IK08级 3.4.防跌落:抗2米自由落体跌落 4.数据通讯 4.1.I/O接口 4.1.1.配备外置UHF天线接口 4.1.2.配备七针数据口接口，支持供电，差分数据输出 4.1.3.配备sim卡槽 4.1.4.内置e-SIM，出厂赠送不低于三年测绘用流量 4.2.电台:内置收发一体电台，功率可达5W 4.3.网络模块:支持4G全网通 4.4.Wi-Fi:802.11 b/g/n 4.5.蓝牙:BT 4.0，向下兼容BT2.x，协议支持Win/Android/IOS系统 4.6.NFC:支持NFC闪连 5.数据输出 5.1输出格式:NMEA 0183、二进制码或其他有效格式 5.2输出方式:至少满足BT/Wi-Fi/RS232/串口 6.静态存储: 6.1.存储格式:可直接记录HCN、HRC、RINEX、压缩RINEX或其他有效格式 6.2.存储空间:不低于8GB存储器 6.3.下载方式:FTP远程推送+本地下载，HTTP下载 7.接收机功能 ★7.1.双发：支持电台+网络两路数据同时差分； 7.2.一键启动：基站架设即启动； ★7.3.自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出； ★7.4.支持远程下载更新，必须具备手机及电脑远程操作设备和查找数据，具备快速组建VPN网络的功能，授权用户可通过互联网远程访问设备，通过设备状态和诊断信息实现远程维护，可远程进行系统参数设置； 8.其它要求 ★8.1.投标文件里须提供投标设备制造商公开发布的彩页资料或制造商盖公章的技术应答函； ★8.2.投标文件里须提供设备原生产厂家针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件（售后服务承诺函须列明售后服务保障措施，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围等）； 注：所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 5 | 碳纤维粘结强度检测仪 | 1.满足T/CECS 146-2022 碳纤维增强复合材料加固混凝土结构技术规程GB 50550-2010 建筑结构加固工程施工质量验收规范要求； 2.测量范围不小于0～10.00kN/0～5MPa，分辨率：不低于0.001kN； 3.液压油缸行程不小于 65mm； 4.具备液晶照明，峰值保持的功能； 5.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 6 | 数字式探伤仪 | 1.用途：金属工件、焊缝内部缺陷（裂纹、焊缝、焊缝未融合和未焊透、气孔、砂眼、夹杂、折叠等）的检测、定位、评估和诊断。 2.技术参数： 2.1.工作频率：至少满足(0.5-20)MHz 2.2.检测范围：至少满足0-6000mm 2.3.水平线性：至少满足≦0.1% 2.4.分辨率：至少满足≧42dB 2.5.灵敏度余量：至少满足≧62dB 2.6.垂直线性：至少满足≦3% 2.7.动态范围：至少满足≧32dB 2.8.平均电噪：至少满足≦10%(钢纵波，范围250mm) 2.9.衰减器衰减误差：至少满足≦±1.0dB/12dB 2.10.增益范围：至少满足0-110dB，(0.1dB、2dB、6dB 步进，全自动快速调节) 2.11.显示尺寸：不小于5.7"真彩液晶显示 3.配件： 3.1.斜探头：K1、K2、K2.5、K3各2个 3.2.直探头一个 4.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 7 | 一体式钢筋扫描仪 | 产品主要功能： ★1.钢筋保护层厚度、钢筋位置及钢筋间距同屏显示 2.优化底层算法，量程提升15mm ★3.定位模式密集钢筋算法升级，排除箍筋干扰 4.优化密集波形检测，3根钢筋并排可测量 ★5.有反向检测功能，根据现场复杂工况自动计算修正值，补偿保护层数据偏差； 6.保护层精度至0.1mm，支持左右双路AD值提示，中心自动判读 7.内置蓝牙芯片，连接手机APP实现数据现场实时上传 8.水平和垂直激光定位，实时显示钢筋位置及相邻钢筋中心线，瞄准框及指示灯多重提醒 ★9.插拔式高容量锂电池，电池充满后可连续使用至少24小时 10.自动生成现场测点缩略图，可自定义检测顺序 ★11.支持凹凸曲面构件检测，输入“曲面圆直径”自动补偿保护层偏差。可选圆柱检测支架检测凸面箍筋 ★12.支持远程仪器软件升级，PC端软件免驱动安装 ★13.预诊断功能：能就仪器即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上 ★14.自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出 15.操作方式：触屏+按键 16.配备校准试块、延长杆 17.主要技术参数： 17.1.钢筋直径设置范围（mm）：6～50 17.2.第一量程：1～120（mm） 17.3.第二量程：5～210±1（mm）1～80 17.4.保护层厚度：±2（mm）81～120 17.5.最大允许误差：±4（mm）121～210 17.6.直径估测适用范围（mm）：6～50 17.7.直径估测最大误差（规格）：±1规格 17.8.屏幕尺寸：不小于2.8寸彩色液晶屏(320×240像素) 17.9.存储数量：1000个构件（10万个测点） 17.10.供电方式：锂电池2块 18.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 ★19.投标文件里须提供设备制造商公开发布并加盖公章的彩页资料或制造商盖公章的技术应答函； - ★20.投标文件里须提供设备原生产厂家针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件（售后服务承诺函须列明售后服务保障措施，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围等） |
| 8 | 电动油泵 | 1.用途：200T及以下浅层平板试验油泵 2.技术参数： 2.1.最大压力：70MPa 2.2.流量：0.4L/min 2.3.油箱容积：不小于14L 2.4.控制方式：自动逐级卸载 2.5.精度满足200T及以下浅层平板试验 |
| 9 | 静力触探仪 | 1.用途：满足JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》关于静力触探试验的要求 2.技术参数： 2.1.结构形式:主机（整机)地锚、手摇式或其他 2.2.额定贯入力:30kN 2.3.字板剪切:<132kPa 2.4.起拔力:15kN、25kN 2.5.贯入速度:1.2米/分 2.6.主机重量:不小于60公斤 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 10 | 轻型触探仪 | 1.用途：满足GB/T50123《土工试验方法标准》钟动力触探试验要求 2.技术参数： 2.1.落距：500mm 2.2.锤重量：10kg±10g 2.3.贯入锥锥度：60° 2.4.灌入锥最大直径：40mm 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 11 | 涂层超声测厚仪 | - 1.用途：可测量涂镀层/氧化膜/油漆等厚度 2.技术参数： 2.1.基本功能：磁性、涡流两用 2.2.测量范围:0～1250μm ★2.3.精度：≤100um，±1.5um；101-1500um，≤1.5%； 3.配置： 3.1.配备不少于5种标准校准试片及铁基体 3.2.分体测量适配多种测头 4.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 12 | 超声测厚仪 | 用途： 用于测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波良导体的厚度； IP65防护等级，抗振动、冲击和电磁干扰； 双晶探头测量模式：从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔 主要技术参数及要求： 1.测量探头频率范围：2.25MHz～10MHz（-3dB） 2.显示接收器带宽：1MHz～18MHz(-3dB) ★3.测量参考厚度范围0.08 mm～635 mm 4.测量材料声速范围：508m/s～18699m/s ★5.分辨率：低 0.1mm ，标准 0.01mm 6.测量单位：毫米、英寸 7.电源：电池或可充电电池 ★8.工作时间：使用背光不低于30小时 9.键盘：带有触感及声音反馈 10.机壳：防撞击、防水、装有密封垫的机壳，设计符合IP65 11.显示模式：测量后显示保持或空白屏显模式 12.具有多种拟合曲线进行分析 13.背光：采用场致发光显示，有手动开启和自动开启两种模式 14.报警模式：可编程高/低报警设定点，带有声音和视觉指示器 ★15.爆炸性气氛：可在国家防火协会规范规定的爆炸性气氛环境中安全操作 16.标准：设计符合EN15317标准 17.测量功能：至少有最小值/最大值模式、差值模式、增益调整冻结模式、自动探头识别和零位补偿 18.内置存储容量不少于475000个厚度读数，或20000个带有厚度读数的波形 19.文件格式：递增型、序列型、带自定义点的序列型、两维栅格、锅炉型，及通过GageView在PC机上手动创建的文件格式 20.内置MicroSD存储卡和可插拔MicroSD存储卡 ★21.预诊断功能：能就仪器即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上 ★22.自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出 ★23.投标文件里须提供投标设备制造商公开发布的彩页资料或制造商盖公章的技术应答函 ★24.投标文件里须提供设备原生产厂家针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件（售后服务承诺函须列明售后服务保障措施，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围等） 25.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 设备配置： 测厚仪主机1台，双晶探1个，AA碱性电池、试块和耦合剂、便携箱手腕带、CD盘用户手册、说明书 |
| 13 | 混凝土超声检测仪 | 1.用途：满足GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》、CECS 21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》、T／CECS 02-2020《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》、SL/T 352-2020《水工混凝土试验规程》、JTS 239-2015《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》的超声波检测要求； 2.技术参数 2.1.通道数：双通道 2.2.触发方式：自动触发 2.3.采样间隔：0.025μs～2000us多档可选 2.4.采样长度：512点～2048点多档可选 2.5.接收灵敏度：≤10μV 2.6.声时测量范围：0～9999us 2.7.幅度测读范围：0～170dB 2.8.发射电压：125V、250V, 500V、1000V 多档可选 2.9.发射脉宽：0.1μs～100μs 2.10.存储容量：不小于16G 2.11.深度测量范围：5～ 500mm 2.12.宽度测量范围：0.01～10mm 3.配置（基本要求）： 3.1.配充电电源 3.2.平面换能器（250kHz） 3.3.耦合剂 3.4.裂缝测深仪标尺 3.5.显微摄像探头 3.6.校验刻度板 3.7.信号连接线 4.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 14 | 钢结构防火涂料测厚仪 | 1.用途：满足JB/T 8393-1996 磁性和涡流式覆层厚度测量； 2.测量范围不低于0～3000um； 3.精度不低于2%H±0.7，二点校准精度不低于1％ 4.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 15 | 激光测距仪 | 1.用途：距离测量（激光法） 2.技术参数： 2.1.典型测量精度：±1.5 mm 2.2.测距范围：0.2～60 m 2.3.测量单位：米、英尺、英寸 2.4.防护等级 IP54 (防水防尘) 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 16 | 水准仪 | 1.用途：用于水准测量及地震水准测量，建筑工程测量，变形及沉降监测，矿山测量 2.基本参数： 2.1.放大倍率：32X 2.2.成像：正像 2.3.最短视距：1m 2.4.测程：1.5～110m 2.5.测距精度：D≤10m <±10mm 10m<<D≤50M ±0.1%×D D>50m ±0.2%×D 2.6.高程精度：电子读数 ±0.7mm 人工 ±1.5mm 2.7.高程最小显示：0.01mm 2.8.补偿范围：±14′ 2.9.补偿类型：磁阻尼摆式补偿器 2.10.补偿精度：0.3″/1′ 2.11.数据存储：不少于30000组数据，支持SD卡，电子存储 3.配件：配备铟瓦尺、脚架 4.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 17 | 砂浆数字回弹仪 | 1.用途：砌筑砂浆抗压强度回弹法检测 2.技术参数： 2.1.测量范围：至少满足2～15MPa 2.2.标称动能：0.196焦耳 2.3.弹击拉簧拉伸长度75+0.3 mm 2.4.针滑块的摩擦力0.5+0.1 N 2.5.弹击拉簧工作长度61.5+0.3 mm 2.6.钢砧上的率定值74+2 2.7.内存储存量不少于240个 2.8.显示屏：电子显示 2.9.数显采样示值一致性≤士1 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 18 | 砖数字回弹仪 | 1.用途：烧结页岩砖抗压强度回弹法检测 2.技术参数： 2.1.测量范围 6～30 MPa 2.2.标称动能 0.735焦耳 2.3.弹击拉簧拉伸长度 75±0.3 mm 2.4.指针滑块的摩擦力 0.5±0.1 N 2.5.弹击拉簧工作长度 61.5±0.3 mm 2.6.钢砧上的率定值 74±2 2.7.内存储存量 999个构件 2.8.显示屏：电子显示 2.9.数显采样示值一致性≤±1 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 19 | 护栏推力仪 | 1.用途：满足《建筑防护栏杆技术标准》 JGJ/T 470-2019、《建筑护栏技术标准》DBJ50/T-123-2020等对护栏静力荷载试验、抗水平反复荷载性能、竖向立柱刚度的试验要求。 2.技术参数： 2.1.推力范围：0～5000N（0～500kG） 2.2.分辨率：0.001kN 2.3.精度：±1% 2.4.油缸行程：0～50mm 2.5.位移行程：0～25mm 2.6.调节行程：1.5m～2m 2.7.分辨率：0.01mm（百分表3个） 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 20 | 基桩动测仪 | 1.用途：基桩低应变检测 2.技术参数： 2.1.主控单元：嵌入式操作系统 2.2.显示屏：不小于5.7英寸彩色液晶屏 2.3.存储方式：内置电子硬盘≥4GB 2.4.操作方式：按键+触摸屏 2.5.定点放大：1、2、5、10、20、50、100倍七档可调 2.6.A/D分辨率：真24位A/D 2.7.采样周期 （μs）：1～64000可调 2.8.采样长度：4096 2.9.触发方式：信号触发 2.10.系统噪声电压（mV）：≤1 2.11.动态范围（dB）：≥184 2.12.放大器频带（Hz）：10～10k 2.13.存储长度：4096 2.14.幅值非线性度：≤10% 2.15.时间示值误差：≤1% 2.16.时间分辨率（μs）：1 2.17.增益误差（dB）：≤1 2.18.工作时间（h）：>8 2.19.通道数：2 2.20.通道间窜扰：≤1% 2.21.传感器灵敏度（加速度型）（mv/g）：≥100 2.22.传感器频率范围（加速度型） （Hz）：0.5～9000 2.23.无线网络：有 2.24.云上传：支持 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 21 | 裂缝测宽仪 | - 1.用途：混凝土裂缝宽度测试 2.技术参数： ★2.1.测量精度：至少满足0.01mm 2.2.量程：至少满足0mm-10mm 2.3.放大倍数：不小于40倍 2.4.显示方式：液晶显示屏不小于5寸(1280x720) 2.5.拍照功能：有 2.6.图片大小：至少满足1280*720 2.7.图片存储数量：不低于10000张 2.8.基本功能要求：自动扫描裂缝并显示宽度 2.9.屏幕支持触摸 2.10.自带蓝牙模块，支持实时数据上传 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 22 | 楼板厚度测试仪 | - 1.用途：楼板厚度测试 2.基本功能要求： 2.1.带钢筋位置判读、钢筋密度修正功能 ★2.2.带有蓝牙模块，数据可实时上传 2.3.接收传感器可实时导航定位 2.4.带计数滚轮 2.5.楼上主机和楼下显示器可共享检测数据 3.基本参数： 3.1.测量精度(mm)：至少满足±1（20-350mm）；±2（351-600mm）；±3（601-900mm） 3.2.数据存储容量：至少1000个构件或220000测点 4.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 23 | 收敛仪 | 1.用途：隧道收敛测量 2.技术参数： 2.1.量程: 0～30米 2.2.测量精度: 0.1mm 2.3.分辨率: 0.01mm 2.4.数显示值稳定度: 24h内不大于0.01mm 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 24 | 钢筋锈蚀测定仪 | 1.用途：混凝土内部钢筋锈蚀检测 2.技术参数： 2.1.显示屏:不小于5寸彩色液晶屏 2.2.数据存储:不小于2000个构件 2.3.测点间距: 可满足1～100cm 2.4.锈蚀检测技术指标: 2.5.测量范围:可满足 -1000mV～1000mV 2.6.测量分辨率:可满足 +0.1mV 2.7.电阻率检测技术指标: 2.8.测量范围:可满足0～6000kΩ·cm 2.9.测量精度:可满足+0.1kΩ·cm 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 25 | 砂浆点荷仪 | 1.用途：点荷法检测砂浆抗压强度 2.技术参数： 2.1.测量范围:可满足0～5kN 2.2.精度:可满足0.001kN 2.3.最大行程:可满足30mm 2.4.其他功能：峰值显示、存储查询 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 26 | 砌体原位剪切仪 | 1.用途：满足《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011对砌体抗剪强度(原位单剪法）的要求。 2.技术参数： ★2.1.额定推力：150kN 2.2.额定行程：20mm 2.3.相对测量范围：20%～80% 2.4.示值相对误差：±2% 2.5.数字压力表,可直接读出剪切力 2.6.屏幕液晶照明功能 2.7.具有峰值保持功能 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 27 | 原位单砖双剪仪 | 1.用途：满足《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011对砌体抗剪强度 (原位单砖双剪法)的要求。 2.技术参数： ★2.1.额定推力：75kN 2.2.额定行程：20mm 2.3.相对测量范围：20%～80% 2.4.示值相对误差：±2% 2.5.数字压力表,可直接读出剪切力 2.6.屏幕液晶照明功能 2.7.具有峰值保持功能 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 28 | 分散器 | 1.用途：用于分散样品的低速搅拌器。 2.技术参数： 2.1.最大搅拌量：20L 2.2.电机输出功率：60W 2.3.电压：100～240VAC 2.4.转速范围：100～2000RPM 2.5.转速显示：数码 2.6.最大扭矩：20N.CM 2.7.最大粘度：10000MPAS 2.8.钻夹头夹持直径范围：0.5～10mm 2.9.数显可调，可设定时间； |
| 29 | 打散机 | 1.用途：金属刀片刀头的打散机。 2.技术参数： 2.1.转速：20000r/min～30000r/min 2.2.容积：200mL～300mL 2.3.刀片数量：4 |
| 30 | 纤维吸油率测定仪 | - 用途：沥青路面用纤维作吸油率指标测定。执行标准：SHC F40-01-2002《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》、JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》——附录D 吸油率试验方法。 2.技术参数： 2.1.试样筛，含筛子和筛底； 2.2.筛网为0.5mm； 2.3.振动频率：240次/min； 2.4.振幅：32mm； - 2.5.振动时间：可人为控制 3.所提供设备检定结果应满足对应检定及检测技术标准要求，或校准结果经招标人确认满足相关检测技术标准要求。 |
| 31 | 无线建筑声学测量系统 | - 用途及适用标准 - 无线建筑声学测量系统具有四通道分析功能，同时进行1/1OCT分析、1/3OCT分析功能，所有设备间的数据传输可以选择无线传输或有线传输，由电脑计算各项测量指标并可自动生成报表。 GB/T 50121-2005《建筑隔声评价标准》 GB/T 19889 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 （第1～10部分）》 GB/T 8485-2008《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T 25079-2010《声学建筑声学和室内声学中新测量方法的应用MLS方法》GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》 GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》 DG/T J08-2090-2020《绿色建筑评价标准》 2.设备功能参数要求 2.1、输入程控放大部分 2.1.1 输入通道：1～6个 2.1.2 测量范围：10μV～18V(有效值) 20dB(A)～145dB(A) 0.03m/s2～10000m/s2 当传感器灵敏度变化时，测量范围将随之不同。 2.1.3 频率范围： 0.5Hz～60kHz（频率上限范围≥80kHz为优于指标） 2.1.4 输入阻抗：＞600kΩ 2.1.5 幅值准确性：±0.05dB (@1kHz,50 mV) 2.1.6 声学接口：BNC、RCA、XLS、3.5mm、LEMO等 2.2、信号采集部分 2.2.1 A/D位数:≥24位 2.2.2 通道数: ≥4个,每通道独立A/D转换器 2.2.3 动态范围:单量程＞110dB 2.3、信号发生部分 2.3.1 采样频率: 192kHz、48kHz 2.3.3 频率范围：1Hz～40kHz ±0.1dB；1Hz～60kHz ±0.2dB（频率上限范围≥80kHz ±0.2dB为优于指标） 3. 设备功能(至少满足以下功能）： 室内混响时间测量 楼板撞击声隔声测量 建筑构件空气声隔声测量 房间之间空气声隔声测量 外墙构件和外墙空气声隔声测量 4.主要部件和软件技术指标要求 4.1.信号采集分析部分（无线声级计或信号分析仪、传声器等方式） ☆需具备无线传输分析能力 4.1.1通道数: 总通道数≥4个 4.1.2能够通过无线组网方式进行测试 4.1.3频率范围：1Hz～80kHz <0.1dB（1kHz为基准，192k采样） 4.1.4动态范围：大于110dB 4.1.5 A/D位数:≥24位 4.1.6输入信号类型：ICP或电压 4.2．十二面体声源 4.2.1指向性指数：≤9dB 4.2.2最大声功率级：120 dB 4.2.3频率范围：100 Hz～10 kHz 4.2.4功放设备需保证国家标准对声源幅值、阻抗、频率范围的基本要求。 4.3. 标准击打器（或撞击器，名称不限，无线） 4.3.1 可进行无线遥控操作（具备无线传输功能，可进行自动建筑声学无线测量为优于指标） 4.3.2 符合国际标准ISO 140及国家标准GB/T 19889.7-2005 4.3.3 相邻两锤的中心距离为100mm，每个锤质量为500g 4.3.4 连续两次平均撞击时间间隔为100ms±5ms 4.3.5 每个锤自由下落距离为40mm-43mm，可微调 4.4.噪声振动分析仪（或多功能声级计） ★4.4.1测量范围：20～143 dB(A) 4.4.2频率范围：10 Hz～20kHz（电信号）（频率上限范围大于20kHz为优于指标） 4.4.3 符合标准：GB/T 3785.1-2010 1级；GB/T 3241-2010 1级 4.4.4 统计分析指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等 4.4.5倍频程频谱分析功能：并行(实时)倍频程，符合标准：GB/T 3241-2010 1级，滤波器中心频率：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz 4.4.6支持噪声或振动传感器切换、支持拓展振动测量为优于功能 4.4.7定位：GPS或其他定位方式 4.4.7配置：主机、打印机、必要的配件及线缆，不同系统还应根据自身特点配备统计分析功能和OCT分析功能 4.5.建筑声学软件包 4.5.1 支持测点统计分析、1/1OCT分析、1/3OCT分析等计算 4.5.2 支持建筑和建筑构件隔声测量：可以进行空气声隔声、楼板撞击声、混响时间、撞击改观量等测量，支持本节所述其他功能的测量分析 ★4.5.3具有MLS算法测量混响时间、隔声量 4.6.声校准器 4.6.1精度等级：1级 4.6.2校准频率：1000Hz 4.6.3校准声压级：94dB、114dB 4.7.其他配件 4.7.1电脑：应由制造商官方标配测量及计算平台 4.7.2无线路由器：2个或根据需要 4.7.3固定支架：4个或根据需要 4.7.4橡胶球:1个 5.其他要求： ★5.1.投标文件里须提供投标设备制造商公开发布的彩页资料或制造商盖公章的技术应答函； ★5.2.投标文件里须提供设备原生产厂家针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件（售后服务承诺函须列明售后服务保障措施，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围等）。 注：所提供设备检定结果应满足相关规范要求，或校准结果经标方确认满足相关规范要求，具体如下： 1）信号采集分析部分（无线声级计或信号分析仪、传声器等方式），需有1/1oct或1/3Oct频谱分析的省级检定证书或校准证书； 2）信号发生部分，需有省级检定证书或校准证书； 3）功率放大器部分，需有省级检定证书或校准证书； 4）12面体声源，需有省级检定证书或校准证书； 5）标准击打器，需有省级检定证书或校准证书； 6）声校准器，需有省级检定证书或校准证书； 7）噪声振动分析仪（或多功能声级计），需有统计分析和1/1oct频谱分析的省级检定证书或校准证书。 |
| 32 | 纤维图像分析仪 | - 1.用途：JT/T 533-2020《沥青路面用纤维》中“附录G 木质纤维含量试验方法"、“附录H 纤维长度和直径试验方法"、“附录T 横截面法测定纤维直径试验方法"的相关要求设计制造，可用于木质纤维含量的检测，也可检测测量纤维长度和直径。 - 2.主要技术特点： 2.1.专用分析软件，可实现多功能纤维分析测量，对于0.2m以上的纤维，成像系统的采集效率应100%有效 2.2.自带三个目镜筒，可根据使用需要自由选择 ★2.3.放大倍数25～500倍，带有孔径光阑的阿贝聚光镜 ★2.4.自带彩色数码摄像机，像素高达2000万 2.5.透射和反射均采用大功率LED照明装置，亮度可调 2.6.载物台三维可调 2.7.满足USB3.0传输 ★2.8.具备快速组建VPN网络的功能，授权用户可通过互联网远程访问仪器，通过仪器状态和诊断信息实现远程维护，可远程进行系统参数设置 ★2.9.预诊断功能：能就仪器即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上 ★2.10.自诊断功能：能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出 ★2.11.与PC机通讯：RS232接口和485接口，蓝牙传输不小于100米 3.主要技术参数及要求： 3.1.放大倍数：25～500 3.2.调焦范围：25mm 3.3.摄像机像素：≥2000万 3.4.摄配镜放大倍数：≥0.5倍 3.5.测量长度分辨率：0.01mm 3.6.测量宽度分辨率：0.01μm 3.7.照明装置：反射光LED 3.8.载物台：≥210×140（mm） ★3.9.投标文件里须提供设备制造商公开发布并加盖公章的彩页资料或制造商盖公章的技术应答函 ★3.10.投标文件里须提供设备原生产厂家针对本项目加盖公章的售后服务承诺函原件（售后服务承诺函须列明售后服务保障措施，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围等） 4.主机配置： 4.1.处理器不低于：7000Ki5～11400F 4.2.内存不低于：6G 4.3.硬盘不低于：1T+128G硬盘 4.4.显卡不低于：GTX1650-4G显卡 - 4.5.操作系统：win10 64位 |
| 33 | 地质雷达探头连接数据线 | - 1.长度：15m； ★2.适配美国劳雷公司GSSI地质雷达（适配型号SIR-20）； 3.劳雷公司GSSI原厂原装进口。 |

注：带“★”标注的要求为重要技术需求，若不满足则技术部分按无效投标处理。

# 三、评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人 排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术参数优劣程度排序。 |  |
| 2.1.1 | 资格评审 | 营业执照 | 投标人应具备合法营业执照 |  |
|  |  | 投标产品授权要求 | 则可提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书 |  |
|  |  | 业绩 | 提供合同签订时间为2020年1月1日后的1个类似检测设备采购业绩，合同金额不少于30万元。提供合同复印件并加盖单位公章(原件备查）。 |  |
| 2.1.2 | 形式评审 | 投标人名称 | 与企业法人营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 1、投标函的所有内容齐全完整，内容符合招标文件规定； 2、投标文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3、按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件，证件清晰可辩、有效； 4、投标文件装订和密封符合“四、投标文件资料及递交具体要求”。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 招标范围 | 检测设备采购，包含了设备的制造、运输、安装调试、验收、使用培训等，详见设备技术参数、规格。 |  |
|  |  | 交货期 | 合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。 |  |
|  |  | 供货及安装地点 | 重庆建科院检验检测有限公司指定地点：重庆市九龙坡区兴谷路39号11幢（重庆高新区智能制造产业园一期11号楼） |  |
|  |  | 投标报价 | 不超过招标文件规定的限价 |  |
|  |  | 投标有效期 | 30日 |  |
|  |  | 投标保证金 | 按招标文件规定的方式缴纳 |  |
|  |  | 付款方式 | 设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后支付中标金额的50%，设备使用后6个月内无问题支付中标金额的40%，余款10%在设备质保期满后付清。 |  |
|  |  | 验收方式 | 设备在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 |  |
|  |  | 质量保证及售后服务 | 1、质保期不低于招标要求，终身技术支持； 2、免费安装调试，免费提供现场培训，直至设备使用人能够熟练操作该设备； 3、应明确设备运行出现问题时的解决方案和售后服务响应时间； 4、其它更详细的质量保证及服务承诺均可自行说明。 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) | 1、商务部分5分； 2、技术部分35分； 3、投标报价（投标总报价）60分。 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为投标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |  |
| 2.2.4（1） |  | 商务部分评分标准 （5分） | 业绩 （5分） | 在满足资格审查的基础上，2020年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人有单个合同金额30万元及以上的检测设备销售（或安装）业绩的，每个业绩得1分，本项最多得5分。 提供合同复印件并加盖单位公章(原件备查）。 注：资格审查业绩不纳入商务部分业绩评审。 |
| 2.2.4（2） |  | 技术部分评分标准 （35分） | 投标技术参数的响应程度（25分） | 完全满足本项目招标文件（二、设备需求一览表及技术规格书中（二）主要技术参数及要求）所有内容无负偏离得25分，未满足要求有负偏离的每有一项扣2.5分；本项最多扣25分。 投标人所投设备如与国家规范或招标人应用意图存在偏离，招标人有权否决或要求投标人进一步澄清，澄清文件作为投标文件的组成部分。 |
|  |  |  | 技术方案 （5分） | 根据投标人对本项目提供的项目实施方案中包含但不限于：（①货物配送方案；②项目专职人员配置方案；③进度保障措施；④质量保障措施；⑤安装管理制度；⑥项目实施过程中的应急预案；）方案完整、无缺失项、完全符合采购需求得5分，每有一项缺项扣1分，以上六项每有一处和本项目无关不符合要求或方案描述有缺陷扣1分，本项最多扣5分。 |
|  |  |  | 售后服务 （5分） | 根据投标供应商提供的售后服务方案中包含但不限于：（①售后响应时间；②质保措施、巡检制度；③备品备件情况；④培训方案；⑤售后保障措施；）方案完整、无缺失项、完全符合采购需求得5分，每有一项缺项扣1分，以上五项每有一处和本项目无关不符合要求或方案描述有缺陷扣1分，本项最多扣5分。 |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价评分标准 | 60分。 |  |
| 3 |  | 评标程序 | 1. 按评标办法2.1.1 、2.1.2和2.1.3款规定进行初步评审，未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 2. 经评审合格的投标人按评标办法2.2.4（2）的规定对技术部分进行评分。 3. 经评审合格的投标人按评标办法2.2.4（1）的规定对商务部分进行评分。 4. 经评审合格的投标人按评标办法第2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表第2.2.4（3）、3.2.1（3）规定的评分方法对投标报价进行评分。 5.对技术部分、商务部分、投标报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 |  |
| 3.2.1（1） |  | 商务部分 （A） | 评标委员会按2.2.4（1）各评审因素设定的分值评分。 评标委员会成员所有评委打分的算术平均值为该投标人商务部分得分。商务部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1（2） |  | 技术部分 （B） | 评标委员会按2.2.4（2）各评审因素设定的分值评分。 评标委员会成员所有评委打分的算术平均值为该投标人商务部分得分。技术部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1（3） |  | 投标报价（C） | 所有通过初步评审合格的投标人，投标报价得规定分值的满分60分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣 0.5 分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 | 投标人得分 = A+B+C |  |

# 四、投标文件资料及递交具体要求

- 报送的投标文件的格式不限,但必须包含以下资料并编制目录，逐页编码,且满足所提出的全部要求。

- 1、提供投标人合法营业执照、开户许可证等相关证明材料。

- 2、投标人如非生产厂家，则可提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书。

3、提供质量保证及售后服务承诺书一份（格式自拟），要求至少包括以下内容：

1)质保期满足招标文件要求，终身技术支持；

2)免费安装调试，免费提供现场培训，直至设备使用人能够熟练操作该设备；

3)应明确设备运行出现问题时的解决方案和售后服务响应时间。

4）其它更详细的质量保证及服务承诺均可自行说明。

4、投标人按（二、设备需求一览表、主要技术参数及要求中 （二）主要技术参数及要求）填写附件5《设备技术规格及要求》。

- 5、附件6《报价表》设备总价不应超过最高限价。

- 6、投标人如非生产厂家应填写（附件9 制造商出具的授权书）；投标人为生产厂家填写（附件10制造商资格声明）。

- 7、投标文件为正本一份，副本两份（评审时，正本与副本不一致时，以正本为准）,装订成册后装入密封袋内；封面上应该写明招标人名称、项目名称、项目编号和投标人全称。

- 8、递交的投标文件每页都需加盖公章；密封袋封口处、投标人和项目名称处加盖公章。

# 五、相关附件

## 附件1：投标文件封面

正本/副本

重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目

（项目编号：202311001）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 附件2：《报价函》

报价函

致：重庆建科院检验检测有限公司

在充分研究 重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目（项目编号：202311001）招标文件的全部内容后,我方兹以：人民币（大写）：                         元RMB￥：                                   的投标价格，严格按照本招标文件约定内容完成全部工作。

如果我方中标，我方保证在我方承诺的供货周期（或供货期）内供货及安装；并确保我方的品种规格质量和数量以及相关服务满足招标文件要求。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方承诺投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本报价函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

我方承诺：招标范围为：检测设备采购，包含了设备的制造、运输、安装调试、验收、使用培训等，详见设备技术参数、规格。交货期为：合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。供货及安装地点为：重庆市九龙坡区兴谷路39号11幢（重庆高新区智能制造产业园一期11号楼）。付款方式为：设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后支付中标金额的50%，设备使用后6个月内无问题支付中标金额的40%，余款10%在设备质保期满后付清。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件3：《法定代表人资格证明书》

法 定 代 表 人 资 格 证 明 书

（法定代表人姓名）      系（投标人全称）    的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证正反面复印件

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效投标。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件4：《法定代表人授权书》

法 定 代 表 人 授 权 书

重庆建科院检验检测有限公司 ：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系  （投标人全称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加 重庆建科院检验检测有限公司检测设备采购项目（项目编号：202311001）的投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：

传真：

投标人全称：                                   （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

（黏贴授权代表身份证正反面复印件）

## 附件5:《设备技术规格及要求》

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表按（二、设备需求一览表、主要技术参数及要求中 （二）主要技术参数及要求）填写。

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 附件6:《报价表》

报  价  表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 相关信息（包括产品型号、制造商等） | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  | 大写： 小写(元): |  |  |  |  |

注：报价表的合计金额应与附件2报件函报价一致。

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 附件7: 营业执照、开户许可证及投标保证金回单

## 附件8: 类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需提供以上业绩证明材料。

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 附件9: 制造商出具的授权书（格式）

制造商出具的授权书

致：(招标人或招标机构)

我们（制造商名称) 是依法成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址) 。兹指派依法成立的，主要营业地点设在(代理公司地址) 的（代理公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方招标编号       项下由我方制造提供的货物投标有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（代理公司名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
    我方于    年   月    日签署本文件，（代理公司名称) 于   年  月    日  接受此件，以此为证。

代理公司名称:（盖章）                     制造商名称:（盖章）

签字人职务和部门:                      签字人职务和部门:

签字人姓名:                                  签字人姓名:

签字日期：                                     签字日期：

附件10：制造商资格声明（格式）

投标人（制造商）资格声明

1.制造商基本情况

- 制造商名称：

- 制造商地址：

- 成立和/或注册日期：

- 注册资金：

（5）近期资产负债表（从   年   月至    年    月  止 ）

a.固定资产：

b.流动资产：

c.资产负债率：

2.制造商生产经营情况

（1）近 3 年的年营业额：

（2）投标产品年生产能力：

(3）投标产品年销售业绩：

a.主要客户名称：

b.主要客户联系方式：

c.合同名称及合同号：

3.投标人近三年是否受到司法机关或行政机关处罚：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

企业法人签字或单位盖章：

被授权人签字：

传       真 ：

电       话：

电 子 邮 件：

签 字 日 期：

## 附件11: 技术方案

格式自拟

## 附件12: 售后服务

格式自拟

## 附件13: 投标人认为需要提供的其他文件和资料

格式自拟